- 河北鑫红星电器有限公司

- 信息公示

| 建设单位 （用人单位）名称 | 河北鑫红星电器有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告名称 | 河北鑫红星电器有限公司职业病危害现状评价报告书 |  |  |
| 地理位置 | 河北省肃宁县尚村镇齐庄 |  |  |
| 联系人及电话 | 韩月 13700373230 |  |  |
| 现场调查人员及调查时间 | 贾琳茹、田巧丽 2019年7月5日 | 用人单位陪同人 | 韩月 |
| 采样人员及采样时间 | 陈湘伟、龙雷雷2019年7月31日-8月2日 |  |  |
| 检测人员及检测时间 | 刘丽艳、郭萌萌、李静2019年8月3日、2019年8月10日 |  |  |
| 项目简介 | 河北鑫红星电器有限公司自成立以来，于2016年进行了首次职业卫生评价，现为第二次进行职业卫生评价。该公司主要以铁板、铜板、硅橡胶、绝缘棒等为原料生产高低压开关、避雷器、安全工具、电力金具、线路绝缘子及施工工具。主要设备有开式压力机、平板硫化机、拉力机等。公司部分员工已进行了职业健康检查，无疑似职业病和职业病病例，该公司现正常运行。 |  |  |
| 建设单位（用人单位）主要职业病危害因素及检测结果 | 本次化学有害因素检测包括：铜尘、其他粉尘-总尘。检测结果均符合GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的规定。 本次物理因素检测包括：噪声、照度、高温。 其中照度的检测结果均符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定； 噪声中冲压车间1#冲床操作工、冲压车间2#冲床操作工、冲压车间3#冲床操作工、剪板机操作工、金具车间1#冲床操作工、金具车间2#冲床操作工和拉拔工7个工种的检测结果不符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定，其他均符合规定。 高温中硫化车间硫化机1个检测点的检测结果不符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定，其他均符合规定。 具体检测结果见附表。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 该用人单位所在行业属于“电气机械和器材制造业”，依据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号）及《河北省安全监管局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（冀安监管职健〔2012〕90号）的有关规定，综合判定其职业病危害风险分类为较重。 | （1）针对高温岗位（硫化），企业应减少员工的接害时间，实行多人轮岗制度，高温季节为工人发放防暑降温的饮料、药品等，减少高温危害。 （2）冲压车间2#冲床、金具车间拉拔机噪声作业岗位为Ⅰ级轻度危害，冲压车间1#、3#冲床、冲压车间剪板机、金具车间1#、2#冲床噪声作业岗位为Ⅱ级中度危害,建议企业确保对产生噪声的设备进行日常维护，以防止设备因磨损、润滑缺失、运转不灵活等导致噪声增强；为职工配备符合要求的防护耳塞，增加该岗位作业人员以减少工人的接害时间的措施来降低噪声危害。 （3）企业应定期组织劳动者参加职业健康培训并建立培训、考核记录，增强员工的自我保护意识。 （4）规范设置警示标识，加强维护管理，保证其警示效果。 （5）定期进行职业卫生检查，应重点做好噪声、高温职业病危害因素的防护。做好通风设施防护装置的维护保养，保障防护设施运行效果良好。 （6）公司应严格按照国家规定为职工配备合格的个人防护用品，并指导、监督职工按要求佩戴，加强培训，提高职工自我保护意识。 （7）不得安排未经上岗前职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害因素的作业；不得安排有职业禁忌的从业人员从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现职业禁忌证人员，应当及时调离原工作岗位，并妥善安置；对未进行离岗前职业健康检查的从业人员，不得解除或者终止与其订立的劳动合同。 （8）如果企业生产工艺等有变更，涉及新的职业病危害因素，应及时上报当地卫健委，并委托有资质单位进行检测、评价。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 | --- |  |  |

- 附表

- 一、职业病危害因素：其他粉尘-总尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间（h） | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | 超限 倍数 | PC-TWA （mg/m3） | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 摩擦焊机操作工 | 金具车间摩擦焊机 | 6 | 0.6 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 摩擦焊机操作工 | 金具车间摩擦焊机 | 6 | 0.6 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 摩擦焊机操作工 | 金具车间摩擦焊机 | 6 | 0.6 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |

- 职业病危害因素：铜尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间(h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 车床工 | 金具车间小型车床 | 6 | 0.0004 | 0.0005 | 1 | 2.5 | 符合 | 符合 |
| 车床工 | 金具车间小型车床 | 6 | 0.0004 | 0.0005 | 1 | 2.5 | 符合 | 符合 |
| 车床工 | 金具车间小型车床 | 6 | 0.0004 | 0.0005 | 1 | 2.5 | 符合 | 符合 |
| 组装工 | 组装车间台钻 | 6 | 0.0004 | 0.0005 | 1 | 2.5 | 符合 | 符合 |
| 组装工 | 组装车间台钻 | 6 | 0.0004 | 0.0005 | 1 | 2.5 | 符合 | 符合 |
| 组装工 | 组装车间台钻 | 6 | 0.0004 | 0.0005 | 1 | 2.5 | 符合 | 符合 |

- 三、职业病危害因素：噪声

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 等效声级LEX,8h dB(A) | 职业接触限值dB(A) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩擦焊机操作工 | 金具车间摩擦焊机 | 6 | 71.4 | 85 | 符合 |
| 摩擦焊机操作工 | 金具车间摩擦焊机 | 6 | 71.0 | 85 | 符合 |
| 摩擦焊机操作工 | 金具车间摩擦焊机 | 6 | 71.2 | 85 | 符合 |
| 车床工 | 金具车间小型车床 | 6 | 79.2 | 85 | 符合 |
| 车床工 | 金具车间小型车床 | 6 | 79.4 | 85 | 符合 |
| 车床工 | 金具车间小型车床 | 6 | 79.1 | 85 | 符合 |
| 组装工 | 组装车间台钻 | 6 | 77.1 | 85 | 符合 |
| 组装工 | 组装车间台钻 | 6 | 76.8 | 85 | 符合 |
| 组装工 | 组装车间台钻 | 6 | 77.1 | 85 | 符合 |
| 冲压车间1#冲床操作工 | 冲压车间1#冲床 | 6 | 92.1 | 85 | 不符合 |
| 冲压车间1#冲床操作工 | 冲压车间1#冲床 | 6 | 92.0 | 85 | 不符合 |
| 冲压车间1#冲床操作工 | 冲压车间1#冲床 | 6 | 92.0 | 85 | 不符合 |
| 冲压车间2#冲床操作工 | 冲压车间2#冲床 | 6 | 89.1 | 85 | 不符合 |
| 冲压车间2#冲床操作工 | 冲压车间2#冲床 | 6 | 89.2 | 85 | 不符合 |
| 冲压车间2#冲床操作工 | 冲压车间2#冲床 | 6 | 89.2 | 85 | 不符合 |
| 冲压车间3#冲床操作工 | 冲压车间3#冲床 | 6 | 93.1 | 85 | 不符合 |
| 冲压车间3#冲床操作工 | 冲压车间3#冲床 | 6 | 93.1 | 85 | 不符合 |
| 冲压车间3#冲床操作工 | 冲压车间3#冲床 | 6 | 93.4 | 85 | 不符合 |
| 剪板机操作工 | 冲压车间剪板机 | 5 | 90.2 | 85 | 不符合 |
| 剪板机操作工 | 冲压车间剪板机 | 5 | 90.6 | 85 | 不符合 |
| 剪板机操作工 | 冲压车间剪板机 | 5 | 90.3 | 85 | 不符合 |
| 摩擦压力机操作工 | 金具车间摩擦压力机 | 6 | 82.1 | 85 | 符合 |
| 摩擦压力机操作工 | 金具车间摩擦压力机 | 6 | 81.8 | 85 | 符合 |
| 摩擦压力机操作工 | 金具车间摩擦压力机 | 6 | 81.7 | 85 | 符合 |
| 金具车间1#冲床操作工 | 金具车间1#冲床 | 6 | 93.0 | 85 | 不符合 |
| 金具车间1#冲床操作工 | 金具车间1#冲床 | 6 | 92.9 | 85 | 不符合 |
| 金具车间1#冲床操作工 | 金具车间1#冲床 | 6 | 93.0 | 85 | 不符合 |
| 金具车间2#冲床操作工 | 金具车间2#冲床 | 6 | 92.1 | 85 | 不符合 |
| 金具车间2#冲床操作工 | 金具车间2#冲床 | 6 | 92.1 | 85 | 不符合 |
| 金具车间2#冲床操作工 | 金具车间2#冲床 | 6 | 92.0 | 85 | 不符合 |
| 拉拔工 | 金具车间拉拔机 | 4 | 87.4 | 85 | 不符合 |
| 拉拔工 | 金具车间拉拔机 | 4 | 87.2 | 85 | 不符合 |
| 拉拔工 | 金具车间拉拔机 | 4 | 87.6 | 85 | 不符合 |

- 四、职业病危害因素：高温

| 检测地点 | 接触时间(h) | 接触时间率(%) | WBGT指数平均值(℃) | 职业接触限值 (℃) | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲压车间电炉 | 1 | 12.5 | 29.3 | 32 | 符合 |
| 冲压车间电炉 | 1 | 12.5 | 29.3 | 32 | 符合 |
| 冲压车间电炉 | 1 | 12.5 | 29.6 | 32 | 符合 |
| 硫化车间硫化机 | 6 | 75 | 31.7 | 29 | 不符合 |
| 硫化车间硫化机 | 6 | 75 | 31.5 | 29 | 不符合 |
| 硫化车间硫化机 | 6 | 75 | 31.5 | 29 | 不符合 |